- 中国农业发展银行重庆市分行2022年辖内机构监控报警设备采购

- 项 目 号：TZC-（招）-咨字-2022-A116

- 采购人：中国农业发展银行重庆市分行

- 采购代理机构：同致诚工程咨询有限公司

二〇二二年十月

目  录

第一篇 投标邀请书	3

一、招标项目内容	3

二、资金来源	3

三、投标人资格要求	3

四、投标、开标有关说明	3

五、投标保证金	4

六、采购项目需落实的政府采购政策	Error: Reference source not found

七、投标有关规定	4

八、联系方式	4

九、其他	5

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	6

一、招标项目一览表	Error: Reference source not found

二、招标项目技术需求	Error: Reference source not found

第三篇  项目商务要求	6

一、交货期、交货地点及验收方式	15

二、报价要求	15

三、质量保证及售后服务	17

四、付款方式	17

五、知识产权	20

六、培训	20

七、附件、图纸及包装要求	20

第四篇  资格审查及评标办法	21

一、资格审查	21

二、评标方法	Error: Reference source not found

三、评标标准	Error: Reference source not found

四、无效投标条款	Error: Reference source not found

五、废标条款	Error: Reference source not found

第五篇  投标人须知	24

一、投标人	24

二、招标文件	24

三、投标文件	24

四、开标	25

五、评标	26

六、定标	26

七、中标	26

八、询问、质疑和投诉	26

九、采购代理服务费	27

十、签订合同	28

第六篇  合同（格式文本）	29

第七篇  投标文件格式	29

一、经济文件	Error: Reference source not found

二、技术文件	Error: Reference source not found

三、商务文件	Error: Reference source not found

四、其他	Error: Reference source not found

五、资格文件                                                 Error: Reference source not found

# 第一篇 投标邀请书

同致诚工程咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）受中国农业发展银行重庆市分行（以下简称：采购人）的委托，对中国农业发展银行重庆市分行2022年辖内机构监控报警设备采购进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| - 项目名称 | - 最高限价 - （万元） | - 投标保证金 - （万元） | - 中标人数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 中国农业发展银行重庆市分行2022年辖内机构监控报警设备采购 | - 209 | - 1 | - 1 |

## 二、资金来源

预算内资金，预算金额为209万元。

## 三、投标人资格要求

投标人是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件（如果有）。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、具备合法有效的营业执照。（提供有效的营业执照复印件并加盖投标人公章。）

2、具备建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。（提供有效的带二维码标识的资质证书复印件并加盖投标人公章。）外地施工企业需在重庆市建委进行入渝备案，提供重庆建设工程信息网查询截图。

3、具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。（提供提供有效的安全生产许可证。）

4、投标人法定代表人、控股股东或实际控制人与招标人高管人员及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

## 四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加招标的投标人，请在中国农业发展银行-集中采购管理平台（https://pms.adbc.com.cn:9099/）或同致诚工程咨询有限公司（http://www.tocham.com.cn/index.asp）领取或下载本项目招标文件以及补遗等招标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标实质性要求内容。

（二）招标文件公告期限：自采购公告发布之日（2022年10月21日）起五个工作日。

（三）招标文件提供期限：2022年10月21日至2022年11月10日。

（四）投标地点：同致诚工程咨询有限公司（地址：重庆市渝北区星光大道90号土星商务中心A2栋11楼）

（五）投标截止时间：2022年11月15日北京时间10:00

（六）开标时间：2022年11月15日北京时间10:00

（七）开标地点：同投标地点

（八）招标文件发售、报名：

1、招标文件售价：人民币：300元（售后不退）。

2、报名及采购文件购买方式：在报名和采购文件发售期内递交了《报名登记表》并购买采购文件的投标人，其报名才被接收。

2.1采购文件购买：

2.1.1现场报名及购买招标文件

在报名及招标文件发售期内（工作时间：工作日内每天上午9：00-12:00时，下午14：00-17：00时），投标人到重庆市渝北区星光大道土星A2栋11楼（同致诚工程咨询有限公司）递交《招标文件发售登记表》（加盖投标人公章）并以现金方式购买招标文件。

2.1.2非现场报名及购买招标文件

在报名及招标文件发售期内，投标人将招标文件购买费用汇至以下账户，并将招标文件汇款凭证（注明项目名称）、《招标文件发售登记表》（加盖投标人公章）扫描后发送至邮箱：16538829@qq.com。通过汇款方式购买招标文件的，汇款后可以凭汇款凭证（原件或复印件）到重庆市渝北区星光大道土星A2栋11楼（同致诚工程咨询有限公司）换取发票。

户  名：同致诚工程咨询有限公司

开户行：招商银行重庆分行营业部

账  号：123905532310301

## 五、投标保证金

（一）投标保证金递交

1.投标人应足额交纳投标保证金（10000元），从单位基本银行账户在2022年11月14日北京时间15时00分前汇至所投包对应的账户（备注项目名称，可简写）。

投标保证金账户：

户  名：同致诚工程咨询有限公司

| 银行信息 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账号 | 开户行 | 招商银行重庆分行营业部 |
|  | 账 号 | 123905532310301 |

2.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，在五个工作日内按来款渠道直接退还（无息退还）。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，在五个工作日内按资金来款渠道直接退还（无息退还）。

## 六、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）本项目在投标文件提交截止时间前发布的采购文件及补遗文件招标代理机构发布，请各投标人注意领取，无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目采购文件、补遗文件（如果有）的内容。

（三）超过投标文件截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（四）招标费用：投标人参与本项目招标的所有费用均应由投标人自行承担。

（五）本项目不接受联合体参与招标。

## 七、联系方式

（一）采购人：中国农业发展银行重庆市分行

联系人：查老师

电  话：023-63789115

地  址：重庆市渝中区新华路201号

（二）采购代理机构：同致诚工程咨询有限公司

联系人：宋老师

电  话：023-88602519

地  址：重庆市渝北区高新园星光大道90号土星商务中心A2栋11楼

## 八、其他

疫情防控期间，进入重庆市须遵守所在地疫情防控要求，按照其规定执行。

# 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

（一）质量要求

1、工程必须符合《银行营业场所安全防范要求》（GA38-2021）要求，配置能满足全行监控报警系统日常运行的需求。

2、拟采购设备的生产厂家产品质量控制和管理符合相关质量管理认证。

3、拟采购设备的质量可靠、故障率低、运行稳定。

- 4、设备厂家在本地设有办事机构或维修服务团队，确保设备供货、故障响应时间短、维护方便。

- 5、施工总体要求

各系统设备应安装隐蔽、坚固、抗击性强、抗干扰、美观，符合公安机关安装有关规范。整体施工要求须符合国家相关标准、规范、规定及我行的相关规定要求，严格按照设计方案实施，规范施工、验收合格并实现视频监控联网功能部署要求。

- 6、工期要求

自招标人与中标人签订施工合同之日起60日（日历日）内安装调试至正常使用。

7、验收要求

工程质量应当达到国家或行业工程质量验收标准的要求，按国家工程竣工验收有关规定，向招标人提供完整的竣工资料及竣工验收报告。

8、投标货物要求

投标人须承诺并保证所提供的设备/货物均为全新的未使用过的设备/货物，设备/货物完全符合设计和国家相关产品及技术质量标准，符合各系统所要求的数量、技术规格和质量标准。

（二）设备购置数量

1、网络硬盘录像机：48台（套），其中，32路16盘位硬盘录像机12台（套）、16路8盘位硬盘录像机36台（套）。

2、网络摄像机：376支（路）。

3、报警主机：28台。

4、各类报警探测器：439个（路）。

5、声光报警器：26套。

6、报警灯光联动：209组。

7、拾音器：100套。

8、网络交换机：23台。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 综合单价 （元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  | 2086420 |  |
| 1 | 16盘位32路网络硬盘录像机 | 12 | 18500 | 222000 | 含录像主机1台；主机出厂自带8块8TAI硬盘；含各类辅材等；设备5年免费质保（提供原厂针对本项目加盖鲜章的售后服务承诺函）；设备安装调试费；税金等。 |
| 2 | 8盘位16路网络硬盘录像机 | 36 | 17200 | 619200 | 含录像主机1台；主机出厂自带8块8TAI硬盘；含各类辅材等；设备5年免费质保（提供原厂针对本项目加盖鲜章的售后服务承诺函）；设备安装调试费；税金等。 |
| 3 | 600万像素红外枪机 | 15 | 2380 | 35700 | 含摄像机1只、摄像机支架、护罩1套；摄像机视频线缆1路（6类双绞线，按平均50米）；PVC管或KBG管1路；各类安装辅材等；设备5年免费质保（提供原厂针对本项目加盖鲜章的售后服务承诺函）；设备安装调试费；税金等。 |
| 4 | 一体化200万像素红外枪机 | 61 | 1710 | 104310 | 含摄像机1只、摄像机支架、护罩1套；；摄像机视频线缆1路（6类双绞线，按平均50米）；PVC管或KBG管1路；各类安装辅材等；设备5年免费质保（提供原厂针对本项目加盖鲜章的售后服务承诺函）；设备安装调试费；税金等。 |
| 5 | 分体式200万像素红外枪机 | 102 | 1730 | 176460 | 含摄像机1只、摄像机支架、护罩1套；；摄像机视频线缆1路（6类双绞线，按平均50米）；PVC管或KBG管1路；各类安装辅材等等；设备5年免费质保（提供原厂针对本项目加盖鲜章的售后服务承诺函）；设备安装调试费；税金等。 |
| 6 | 200万像素红外半球 | 172 | 1730 | 297560 | 含摄像机1只；摄像机视频线缆1路（6类双绞线，按平均50米）；PVC管或KBG管1路；各类安装辅材等；设备5年免费质保（提供原厂针对本项目加盖鲜章的售后服务承诺函）；设备安装调试费；税金等。 |
| 7 | 200万像素PTZ半球摄像机 | 26 | 4260 | 110760 | 含摄像机1只；摄像机视频线缆1路（6类双绞线，按平均50米）；PVC管或KBG管1路；各类安装辅材等；设备5年免费质保（提供原厂针对本项目加盖鲜章的售后服务承诺函）；设备安装调试费；税金等。 |
| 8 | 分线式报警主机 | 27 | 2450 | 66150 | 含16路报警主机1台、LCD控制键盘1个、铁箱1个、12V7AH电池1块、以太网通信接口模块1个；各类安装辅材等；设备5年免费质保（提供原厂针对本项目加盖鲜章的售后服务承诺函）；设备安装调试费；税金等。 |
| 9 | 总线制报警主机 | 1 | 16500 | 16500 | 包总线制报警主机1台、联网通信模块1个（如报警主机已自带联网模块，则不需要）、LCD布撤防键盘2个、2防区接入模块1个、8防区接入模块13个，12V7AH电池1块，知名品牌交流接触器2套；120米报警总线RVV2*1.0；120米PVC管或KBG管；各类安装辅材等；设备5年免费质保（提供原厂针对本项目加盖鲜章的售后服务承诺函）；设备安装调试费；税金等。 |
| 10 | 吸顶双鉴探测器 | 188 | 645 | 121260 | 含吸顶双鉴1个；探测器电源1个；报警探测器线缆1路（RVV4*0.5，按平均50米）；PVC管或KBG管1路；各类安装辅材等；设备5年免费质保（提供原厂针对本项目加盖鲜章的售后服务承诺函）；设备安装调试费；税金等。 |
| 11 | 壁挂双鉴探测器 | 150 | 490 | 73500 | 含壁挂双鉴1个；探测器电源1个；报警探测器线缆1路（RVV4*0.5，按平均50米）；PVC管或KBG管1路；各类安装辅材等；设备5年免费质保（提供原厂针对本项目加盖鲜章的售后服务承诺函）；设备安装调试费；税金等。 |
| 12 | 玻璃破碎探测器 | 101 | 530 | 53530 | 含玻碎探测器1个；探测器电源1个；报警探测器线缆1路（RVV4*0.5，按平均50米）；PVC管或KBG管1路；各类安装辅材等；设备5年免费质保（提供原厂针对本项目加盖鲜章的售后服务承诺函）；设备安装调试费；税金等。 |
| 13 | 声光报警器 | 26 | 185 | 4810 | 含声光报警器1个；声光报警器线缆1路（RVV2*0.75，按平均50米）；PVC管或KBG管1路；各类安装辅材等；设备5年免费质保（提供原厂针对本项目加盖鲜章的售后服务承诺函）；设备安装调试费；税金等。 |
| 14 | 灯光联动 | 209 | 410 | 85690 | 含声光报警器1个；声光报警器线缆1路（RVV2*0.75，按平均50米）；PVC管或KBG管1路；各类安装辅材等；设备5年免费质保（提供原厂针对本项目加盖鲜章的售后服务承诺函）；设备安装调试费；税金等。 |
| 15 | 拾音器 | 100 | 385 | 38500 | 含拾音器1个；拾音器电源1个；供电线缆1路（RVV2*0.75,按平均50米）；音频线缆1路（RVVP3*0.5，按平均15米）；PVC管或KBG管1路；各类安装辅材等；设备5年免费质保（提供原厂针对本项目加盖鲜章的售后服务承诺函）；设备安装调试费；税金等。 |
| 16 | 24口POE全千兆网络交换机 | 23 | 2630 | 60490 | 含24口全千兆POE交换机1台；设备5年免费质保（提供原厂针对本项目加盖鲜章的售后服务承诺函）；设备安装调试费；税金等。 |

- 设备主要参数表

- 具体详见下表。

| 设备名称 | 品牌 |  |
| --- | --- | --- |
| 16盘位32路网络 硬盘录像机 | 海康威视、大华、宇视3家品牌，同档次及以上 | 1、输入带宽：320M 2、不小于16盘位，主机出厂自带8块8TAI硬盘 3、支持H.265、H.264解码 4、报警IO：16进8出 5、支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 6、32路H.264、H.265混合接入 7、最大支持16×1080P解码 8、不少于2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口； 不低于1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、8路报警输出接口，可内置16块SATA接口硬盘。 9、★支持串口鉴权，需通过管理帐号登录后执行串口打印操作； 10、★支持对一个管理员设置8个二次认证用户，当设备启用二次认证后，用户在回放、下载时需要二次认证授权 11、★接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式 12、★具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 13、★可同时显示输出16路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出4路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码3路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或输出1路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像； |
| 8盘位16路网络 硬盘录像机 | 海康威视、大华、宇视3家品牌，同档次及以上 | 1、输入带宽：256M 2、不小于8盘位，主机出厂自带8块8TAI硬盘 3、支持H.265、H.264解码 4、报警IO：16进8出 5、支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 6、16路H.264、H.265混合接入 7、最大支持16×1080P解码 8、不少于2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口； 不低于1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、8路报警输出接口，可内置8块SATA接口硬盘。 9、★支持串口鉴权，需通过管理帐号登录后执行串口打印操作； 10、★支持对一个管理员设置8个二次认证用户，当设备启用二次认证后，用户在回放、下载时需要二次认证授权 11、★接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式 12、★具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 13、★可同时显示输出16路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出4路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码3路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或输出1路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像； |
| 600万像素 红外枪机 | 海康威视、大华、宇视3家品牌，同档次及以上 | 1、不小于600万像素 2、传感器尺寸不小于1/1.8" CMOS 3、最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 4、宽动态120 dB 5、焦距&视场角: 2.7~12 mm，水平视场角：108.1°~45.6°，垂直视场角：58.4°~25.7°，对角视场角：127.4°~52.2° 6、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传，支持SD卡加密及SD卡状态检测 7、支持POE供电 8、补光灯类型: 红外灯，补光距离: 最远可达50 m 9、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out） ，报警: 1路输入，1路输出。 10、★可对头发遮挡眉毛及眼睛、戴透视眼镜、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机的人脸进行检测 11、★支持在抓拍图片上叠加设备编号、抓拍时间、监控点信息 12、★自带电动变焦镜头、支持不少于4倍电动变焦、自带聚焦、自动调节光圈功能。变焦过程不会完成虚焦，且支持一键聚焦功能。 13、★当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过客户端软件给出报警提示。 |
| 一体化200万像素红外枪机 | 海康威视、大华、宇视3家品牌，同档次及以上 | 1、像素不小于200万 2、传感器尺寸不小于1/2.7" CMOS 3、具有电动变焦镜头 4、最低照度彩色0.002lx，黑白0.0002lx。 5、宽动态: 120 dB 6、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传，支持SD卡加密及SD卡状态检测 7、支持POE供电 8、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A） 9、一体化支架 10、★支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 11、★支持声音报警功能，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置。 12、★可对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪,、抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照。 13、★支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。 |
| 分体式200万像素红外枪机 | 海康威视、大华、宇视3家品牌，同档次及以上 | 1、像素不小于200万 2、传感器尺寸不小于1/2.7" CMOS 3、具有电动变焦镜头 4、最低照度彩色0.002lx，黑白0.0002lx。 5、宽动态: 120 dB 6、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传，支持SD卡加密及SD卡状态检测 7、支持POE供电 8、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A） 9、★支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 10、★支持声音报警功能，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置。 11、★可对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪,、抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照。 12、★支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。 |
| 200万像素 红外半球 | 海康威视、大华、宇视3家品牌，同档次及以上 | 1、像素不小于200万 2、传感器尺寸不小于1/2.7" CMOS 3、最低照度彩色0.002lx，黑白0.0002lx 4、宽动态: 120 dB 5、电动镜头焦距范围不小于7~35 mm：水平视场角：30°~11°，垂直视场角：16°~6°，对角视场角：34°~12° 6、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传，支持SD卡加密及SD卡状态检测 7、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 1路输入，1路输出（输出最大支持AC24/DC24 V，1 A） 8、支持POE供电 9、★支持声音报警功能，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置。 10、★可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 11、★可对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪,、抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照。 12、★支持像素显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。 |
| 200万像素 PTZ半球摄像机 | 海康威视、大华、宇视3家品牌，同档次及以上 | 1、像素不小于200万 2、传感器尺寸不小于1/2.8＂CMOS 3、最低照度彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux 4、电动镜头焦距范围不小于4.8-110mm, 水平视场角57.6°~2.7°； 5、动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于121dB，宽动态能力综合得分不小于129； 6、存储功能：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）； 7、接口： 支持1进1出音频 支持1进1出报警 8、支持POE 9、★当红外开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影、模糊及光反射现象 10、★具备较好的电源适应性，电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 11、★具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 12、★具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ |
| 拾音器 | 烽火智能、快鱼、胜则3家品牌，同档次及以上 | 1.拾音范围 10 ～ 100平方（连续可调） 2.拾音音头 镀金震膜电容咪头 3.指向特性 全指向性 4.灵 敏 度 -36dB±2dB（1 kHz@94dB SPL） 5.信 噪 比 70 dB （1 kHz@94dB SPL） 6.频率响应 20Hz ～ 20kHz（1 kHz@94dB SPL） 7.音频输出值 2.5Vpp/（1 kHz@94dB SPL A加权） 8.信号处理 Dynamic voice 动态语音处理 9.保护电路 极性保护、错接保护、雷击保护 10.连接方式 三线制：电源线（红色）、音频（白色）、公共地（黑色） |
| 总线制报警主机 | 海康威视、英安特、域适都3家品牌，同档次及以上 | ≥8个板载有线防区,可扩展至≥256个 支持≥8000条报警事件记录，≥2000条操作日志和≥1500条管理记录，支持远程搜索查询事件日志; 支持定时布撤防（日常计划、优先计划） 支持CID 报告，支持话机复用;支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置 支持≥32个LCD键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm） 支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达≥1200m |
| 分线式报警主机 | 海康威视、英安特、域适都3家品牌，同档次及以上 | 1、16个板载有线防区，最大支持扩展至48防区 2、4路继电器输出 3、支持通过网络、电话线传输报警数据 4、支持短信报警、消警及远程布撤防 5、支持250条CID报告缓存,支持8000条报警事件记录、2000条操作事件记录，1500条用户管理操作记录，支持事件带日期功能,支持远程搜索查询事件日志 6、支持远程升级,远程导入导出配置参数 |
| 吸顶双鉴探测器 | 海康威视、英安特、域适都3家品牌，同档次及以上 | 1.吸顶安装 2.探测范围:360°，直径12米(安装高度3.6米) 3.CCC认证 4.工作电压: DC9-16V |
| 壁挂双鉴探测器 | 海康威视、英安特、域适都3家品牌，同档次及以上 | 1、探测方式：被动红外+微波 2、探测范围：12m / 90° ；全范围PIR辅以24GHz微波探测 3、测速范围：0.2～3m/s 4、灵敏度：自动；30Kg 防宠 5、支持自动灵敏度和数字温度补偿；光学密封，下视窗保护 6、支持下视窗保护；支持数字温度补偿；支持智能算法； 7、微波频段：24GHz(24.15～24.25GHz) 8、防拆保护：开盖；报警输出：常闭 |
| 玻璃破碎探测器 | 海康威视、英安特、域适都3家品牌，同档次及以上 | 1、探测方式：声波探测 2、探测距离：10m；探测角度：120°； 3、玻破灵敏度：旋钮可调 4、智能算法：支持 5、防拆保护：开盖 6、报警输出：常闭 7、指示灯：红色 (玻璃破碎)，绿色(玻璃敲击)，蓝色（报警） |
| 声光报警器 |  | ABS阻燃外壳，具备声音和灯光警示；声压(dB)≥105dB/m；闪灯次数(分钟)200±30；额定工作电压(V/DC)：12V |
| 灯光联动 |  | LED射灯功率≥10W |
| 24口POE全千兆 网络交换机 | 海康威视、大华、新华三3家品牌，同档次及以上 | 1、可用千兆PoE电接口数量≥24，千兆光接口数量≥2 2、交换容量≥52Gbps 3、转发性能≥36.688Mpps 4、支持8芯供电，支持6KV防浪涌（PoE口） 5、★支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输 6、★支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程升级，重启 7、★支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭 8、具备CCC证书 |

注：投标人所提供的设备须满足以上设备技术参数和品牌要求，并自行承诺以上相关材料在中标后签订合同前一次性提供。

（四）供货施工地点：辖内部分分支机构。详见下表。

| 2022年基层行监控报警设备更换升级明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 16盘位32路网络硬盘录像机 | 8盘位16路网络硬盘录像机 | 600万像素红外枪机 | 分体式200万像素红外枪机 | 一体化200万像素红外枪机 | 200万像素红外半球 | 200万像素PTZ半球摄像机 | 分线式报警主机 | 总线制报警主机 | 吸顶双鉴探测器 | 壁挂双鉴探测器 | 玻璃破碎探测器 | 声光报警器 | 灯光联动 | 拾音器 | 24口POE全千兆网络交换机 |
|  | 台（套） | 台（套） | 支（路） | 支（路） | 支（路） | 支（路） | 支（路） | 台（套） | 台（套） | 路 | 路 | 路 | 路 | 组 | 路 | 台 |
| 合计 | 12 | 36 | 15 | 102 | 61 | 172 | 26 | 27 | 1 | 188 | 150 | 101 | 26 | 209 | 100 | 23 |
| 市分行机关 （营业部） |  | 1 |  | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 39 | 15 |  | 1 |  |  |  |
| 大渡口 | 1 | 1 |  | 6 | 6 | 15 | 1 | 1 |  | 13 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| 北碚 |  | 1 |  | 4 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 9 |  | 1 | 9 | 4 |  |
| 巴南 | 1 | 1 |  | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 |  | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 长寿 |  | 1 |  | 4 |  |  | 1 | 1 |  | 9 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 |  |
| 綦江 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 |  | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 |
| 合川 |  | 2 |  | 4 |  |  | 1 | 1 |  | 13 |  | 2 | 1 | 11 | 4 |  |
| 潼南 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 16 | 1 | 1 |  | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| 永川 |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 8 | 4 |  | 1 | 10 | 4 |  |
| 荣昌 |  | 2 |  | 4 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 10 | 4 | 1 | 8 | 4 |  |
| 璧山 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 | 8 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 |
| 大足 |  | 2 |  | 5 | 2 |  | 1 | 2 |  | 11 | 3 |  | 1 | 8 | 4 |  |
| 云阳 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 19 | 1 | 1 |  | 2 | 8 |  | 1 | 8 | 4 | 2 |
| 开州 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 | 1 | 1 |  | 3 | 7 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 |
| 巫山 | 1 | 1 |  | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 |  | 2 | 10 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 梁平 |  | 2 |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| 奉节 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 |  | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| 巫溪 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 19 | 1 | 1 |  | 11 | 6 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2 |
| 城口 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 19 | 1 | 1 |  | 8 | 3 |  | 1 | 7 | 4 | 2 |
| 石柱 |  | 1 |  | 4 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 7 | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 |
| 秀山 |  | 1 |  | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 12 | 2 | 7 | 1 | 12 | 4 | 1 |
| 涪陵 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 24 | 1 | 2 |  | 7 | 5 | 17 | 1 | 9 | 4 | 2 |
| 丰都 |  | 1 |  | 4 | 1 |  | 1 | 1 |  | 10 | 6 | 8 | 1 | 9 | 4 |  |
| 垫江 |  | 2 |  | 5 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 9 | 6 | 1 | 8 | 4 |  |
| 南川 | 1 | 1 |  | 4 |  | 18 | 1 | 1 |  | 2 | 6 | 12 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| 武隆 |  | 1 |  | 4 |  |  | 1 | 1 |  | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 |  |

（五）供货施工时间：计划2022年4季度（60日历天）。

# 第三篇  项目商务要求

## 一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期

中标人应在采购合同签订后60日历天内交货并完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点：辖内部分分支机构。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。具体如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 综合报价（含） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16盘位32路网络 硬盘录像机 | 12 | 含录像主机1台；主机出厂自带8块8TAI硬盘；含各类辅材等；设备5年免费质保（提供原厂针对本项目加盖鲜章的售后服务承诺函）；设备安装调试费；税金等。 |
| 2 | 8盘位16路网络 硬盘录像机 | 36 | 含录像主机1台；主机出厂自带8块8TAI硬盘；含各类辅材等；设备5年免费质保（提供原厂针对本项目加盖鲜章的售后服务承诺函）；设备安装调试费；税金等。 |
| 3 | 600万像素 红外枪机 | 15 | 含摄像机1只、摄像机支架、护罩1套；摄像机视频线缆1路（6类双绞线，按平均50米）；PVC管或KBG管1路；各类安装辅材等；设备5年免费质保（提供原厂针对本项目加盖鲜章的售后服务承诺函）；设备安装调试费；税金等。 |
| 4 | 一体化200万像素 红外枪机 | 61 | 含摄像机1只、摄像机支架、护罩1套；；摄像机视频线缆1路（6类双绞线，按平均50米）；PVC管或KBG管1路；各类安装辅材等；设备5年免费质保（提供原厂针对本项目加盖鲜章的售后服务承诺函）；设备安装调试费；税金等。 |
| 5 | 分体式200万像素 红外枪机 | 102 | 含摄像机1只、摄像机支架、护罩1套；；摄像机视频线缆1路（6类双绞线，按平均50米）；PVC管或KBG管1路；各类安装辅材等等；设备5年免费质保（提供原厂针对本项目加盖鲜章的售后服务承诺函）；设备安装调试费；税金等。 |
| 6 | 200万像素 红外半球 | 172 | 含摄像机1只；摄像机视频线缆1路（6类双绞线，按平均50米）；PVC管或KBG管1路；各类安装辅材等；设备5年免费质保（提供原厂针对本项目加盖鲜章的售后服务承诺函）；设备安装调试费；税金等。 |
| 7 | 200万像素 PTZ半球摄像机 | 26 | 含摄像机1只；摄像机视频线缆1路（6类双绞线，按平均50米）；PVC管或KBG管1路；各类安装辅材等；设备5年免费质保（提供原厂针对本项目加盖鲜章的售后服务承诺函）；设备安装调试费；税金等。 |
| 8 | 分线式报警主机 | 27 | 含16路报警主机1台、LCD控制键盘1个、铁箱1个、12V7AH电池1块、以太网通信接口模块1个；各类安装辅材等；设备5年免费质保（提供原厂针对本项目加盖鲜章的售后服务承诺函）；设备安装调试费；税金等。 |
| 9 | 总线制报警主机 | 1 | 包总线制报警主机1台、联网通信模块1个（如报警主机已自带联网模块，则不需要）、LCD布撤防键盘2个、2防区接入模块1个、8防区接入模块13个，12V7AH电池1块，知名品牌交流接触器2套；120米报警总线RVV2*1.0；120米PVC管或KBG管；各类安装辅材等；设备5年免费质保（提供原厂针对本项目加盖鲜章的售后服务承诺函）；设备安装调试费；税金等。 |
| 10 | 吸顶双鉴探测器 | 188 | 含吸顶双鉴1个；探测器电源1个；报警探测器线缆1路（RVV4*0.5，按平均50米）；PVC管或KBG管1路；各类安装辅材等；设备5年免费质保（提供原厂针对本项目加盖鲜章的售后服务承诺函）；设备安装调试费；税金等。 |
| 11 | 壁挂双鉴探测器 | 150 | 含壁挂双鉴1个；探测器电源1个；报警探测器线缆1路（RVV4*0.5，按平均50米）；PVC管或KBG管1路；各类安装辅材等；设备5年免费质保（提供原厂针对本项目加盖鲜章的售后服务承诺函）；设备安装调试费；税金等。 |
| 12 | 玻璃破碎探测器 | 101 | 含玻碎探测器1个；探测器电源1个；报警探测器线缆1路（RVV4*0.5，按平均50米）；PVC管或KBG管1路；各类安装辅材等；设备5年免费质保（提供原厂针对本项目加盖鲜章的售后服务承诺函）；设备安装调试费；税金等。 |
| 13 | 声光报警器 | 26 | 含声光报警器1个；声光报警器线缆1路（RVV2*0.75，按平均50米）；PVC管或KBG管1路；各类安装辅材等；设备5年免费质保（提供原厂针对本项目加盖鲜章的售后服务承诺函）；设备安装调试费；税金等。 |
| 14 | 灯光联动 | 209 | 含声光报警器1个；声光报警器线缆1路（RVV2*0.75，按平均50米）；PVC管或KBG管1路；各类安装辅材等；设备5年免费质保（提供原厂针对本项目加盖鲜章的售后服务承诺函）；设备安装调试费；税金等。 |
| 15 | 拾音器 | 100 | 含拾音器1个；拾音器电源1个；供电线缆1路（RVV2*0.75,按平均50米）；音频线缆1路（RVVP3*0.5，按平均15米）；PVC管或KBG管1路；各类安装辅材等；设备5年免费质保（提供原厂针对本项目加盖鲜章的售后服务承诺函）；设备安装调试费；税金等。 |
| 16 | 24口POE全千兆 网络交换机 | 23 | 含24口全千兆POE交换机1台；设备5年免费质保（提供原厂针对本项目加盖鲜章的售后服务承诺函）；设备安装调试费；税金等。 |

## 质量保证及售后服务

- 工程必须符合《银行营业场所安全防范要求》（GA38-2021）要求，配置能满足全行监控报警系统日常运行的需求。

- 1.施工规范

- 施工应符合国家现行相关规定、规范、标准及中国农业发展银行总行的相关规定要求，包括但不限于以下规范要求,如遇国家权威机构标准的修订，必须按照最新修订标准执行；遵循的标准包括但不限于：

- GB50314-2015《智能建筑设计标准》

- GB/T16676 银行安全防范报警监控联网系统技术要求

- GB/T22239 信息安全技术网络安全等级保护基本要求

- GB/T28181 公共安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

- GB/T16677 报警图像信号有线传输装置

- GB50348 安全防范工程技术标准

- GB50395 视频安防监控系统工程设计规范

- GB104081 入侵探测器通用技术条件

- GA1081 安全防范系统维护保养规范

- GA/T74 安全防范系统通用图形符号

- GA38-2021 银行安全防范要求

- GA/T 368 入侵报警系统技术要求

- GA/308 安全防范系统验收规则

- GA/T74 安全防范系统通用图形符号

- GA/T 367 视频安防监控系统技术要求

- 2.施工技术要求

- 2.1 工程配线所采用的导线型号、规格严格按照招标文件的要求提供，根据图纸或设计要求（结合现场情况）确定布线位置。

- 2.2 电缆敷设必须设专人指挥，在敷设前向全体施工人员交底，说明敷设电缆的根数，始末端的编号，工艺要求及安全注意事项，以及核对电缆的规格和型号。

- 2.3 所有线缆均须穿管保护，当线路暗配时，线保护管沿最近的路线敷设，并减少弯曲。埋入建筑物、构筑物内的电线保护管，与建筑物、构筑物表面的距离不小于15mm。禁止线路裸露，并在竣工资料中提供相关工艺施工照片。

- 2.4 电线保护管的弯曲处，不应有折皱、凹陷和裂缝，且弯扁程度不应大于管外径的10%。

- 2.5 进入落地式配线箱的电线保护管，排列应整齐，管口宜高出交接箱基础面50—80mm。电线保护管不宜穿过设备或建筑物、构筑物的基础；当必须穿过时，应采取保护措施。

- 2.6 线槽管路敷设横平竖直，线槽转角处成45°角相接，管路接线盒和管路锁口连接，线缆不得外露。

- 2.7 所有线缆的隐藏敷设均需敷设在桥架或保护线管内（机房内必须使用桥架），线缆的放线与穿线应平直，不得产生扭绞、打圈，打死结等现象，不应受到外力的压挤和损伤，所有明线均敷设在保护线管内。

- 2.8 每一根线缆两端（机柜端和设备安装位端）都应标有相同的统一编号，线缆上标签须使用专用标签纸，并保证字迹清楚、牢固。

- 2.9 线缆在终端出口处要拉出不小于60cm的接线余量，并将其盘好放在机柜内或隐蔽处并做好线缆防护，防止其它工序施工时损坏线缆。

- 2.10 如布线时遇到阻力较大或无法拉动的情况，应注意不要用力过猛，防止线缆芯线拉断，需找出故障原因，并予以排除。

- 2.11 所有线缆中间任何地方不得出现剪断接续的情况，必须为一整根线缆敷设到位。

- 2.12 在线槽内的线缆应捆扎整齐，并准确标注使用区域。

- 2.13 线缆敷设完毕后要仔细检查,保证布线正确、整齐，无错误、错位和遗漏，线槽盖板安装到位。

- 2.14 预留线路将线材放在预留点位处的吊顶内，不能将线材抛露在外。

- 2.15 线路进入到主机前，机柜内扎线要求强弱电分开捆扎，每隔200mm距离捆扎一次，线缆要求顺直美观、线缆做好标签。

- 3.视频监控系统要求

- 3.1 视频监控系统施工完成后，应配合基层行完成竣工图纸完善及设备台账更新工作；

- 3.2 监控系统完成后，应立即填报联网参数表并发送给联网平台集成商，并配合联网平台集成商完成市分行监控中心的联网数据更新工作；

- 3.3 视频监控系统保存时间要求：1.非现金柜台柜员枪机、非现金柜台球机、印章室摄像机保存天数应≥180天；2.其他摄像机保存天数应≥31天；3.当硬盘录像主机上面既有保存180天的通道，又有保存31天的通道时，应根据摄像机的数量计算出达标保存期限的硬盘容量，并对硬盘进行分组管理，分别进行存储。

- 3.4 视频监控备份录像主机的设置要求：备份录像主机仅接入需要保存≥180天的摄像机，即非现金柜台柜员枪机、非现金柜台球机、印章室摄像机；其他摄像机暂不接入备份录像主机；

- 3.5 录像主机的密码设置要求：1.超级用户密码使用市分行统一规定的密码；2.施工单位应建立维护专用账号和密码；施工单位维护时不得使用超级用户账号和密码登录，必须使用维护专用账号和密码登录；3.各基层行需要建立自己的使用账号和密码时，根据各基层行要求完成。

- 3.6 监控系统客户端：除万州、黔江、涪陵三个二级分行以外，其他基层行均统一使用海康威视4200客户端；施工单位应在施工完成后，更新门卫室、财会主管、分管领导及保卫干部的客户端，以保证正常使用。各客户端的权限设置按市分行的要求统一设置。

- 3.7 录像主机的异常选项设置必须进行设置。

- 4.入侵报警系统要求

- 4.1 报警主机安装位置：报警主机统一安装在监控室内机柜后方的墙壁上；布撤防键盘统一安装在门卫室或保安休息值班室内，方便操作的地方；

- 4.2 入侵报警系统施工完成后，应配合基层行完成竣工图纸完善及设备台账更新工作；

- 4.3 入侵报警系统完成后，应立即填报联网参数表并发送给联网平台集成商，并配合联网平台集成商完成市分行监控中心的报警系统联网数据更新工作；并配合联网平台集成商完成远程监控中心的报警和监控系统联动工作；

- 4.4 入侵报警系统施工时，需要和110报警公司紧密配合完成110报警系统“一键双报”功能；即在紧急情况下，触发110紧急报警按钮时，不仅需要将报警信号上传110公司接警中心，还需将报警信号同时上传市分行监控中心；

- 4.5 入侵报警系统本地日志查询功能：本功能主要是指本地应能实时查询报警系统布撤防日志，可通过专用报警软件或海康威视4200客户端进行日志查询；同时应充分考虑报警主机的选型及本地日志查询功能的实现，和全行目前联网平台的兼容性。

- 5.产品质量保证及售后服务内容

- 5.1 质保服务

- 对安装的所有设备、辅材及施工整体项目实行五年免费质保服务，免费质保服务从《工程竣工验收报告》签署之日起的第二日起算，质保期内，负责故障设备或部件的调换、运送、安装、调试、验收及设备的定期巡检服务，并承担由此发生的一切费用和风险。

- 5.2 质保期内应当提供以下技术支持和服务

- 提供质保期内7*24（每周7天，每天24小时）小时现场服务和紧急事件的快速处理机制；发生故障时，30分钟内做出响应，8小时技术人员到现场解决问题。对于紧急事件，必须在4小时内恢复；对于非紧急故障，需在24小时内修复；若在规定时间内无法解决问题的，应在24小时内提供备用产品，确保招标人系统正常运行。

- 5.2.1 现场维修、维保主要包括：1.视频监控系统各种相关设备（如监控主机、摄像头、镜头、支架、拾音器、交换机、显示器、KVM、音箱、PDU等）及配件维修维保、升级服务；各种辅材线缆（管材、桥架、槽板、信号线、电源线、插板、各种接头、电源、扎带、胶带等）维保；视频监控系统相关设备联网调试及设备材料运输等。2.报警系统各种相关设备（如报警主机、各种报警前端设备、报警键盘、报警按钮、交换机等）及各种配件维修维保、升级服务；各种辅材线缆（管材、桥架、槽板、信号线、电源线、插板、各种接头、电源、扎带、胶带等）维保；报警系统相关设备联网调试及设备材料运输等。

- 5.2.2技术升级

- 在质保期内，如果施工单位和设备制造商的产品技术升级，施工单位应及时通知采购人，如采购人有相应要求，施工单位和设备制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

- 5.2.3 定期巡检

- 质保期内，施工单位须为已竣工交付的具体项目提供定期巡检服务（1次/季度），巡检覆盖率须达到100%。施工单位在巡检中应及时处理发现的故障，并及时做好巡检报告，每次巡检完成后10个工作日内提交招标人，巡检报告提交情况将纳入施工单位后评估范围，巡检服务内容包括但不限于：设备软硬件运行情况进行现场检查、维护保养、升级等服务。具体如下 ：

- 5.2.3.1 清除监控/报警设备外壳的污垢，检查有无线路破损、腐蚀情况，并予以修复。

- 5.2.3.2 检查各类设备接头有无松动、接触不良等现象并予以修复。

- 5.2.3.3 检查监控主机存储是否达到规定要求，各个图像录像是否达到要求，并测试存储硬盘是否正常。

- 5.2.3.4 检查监控/报警设备运行日志，在运行过程中系统有无异常报错、异常退出等现象，并予以修复。

- 5.2.3.5 检查监控/报警设备是否缓慢、主机时间是否与北京时间一致（时差不超过1分钟）、各项设置是否正确等。

- 5.2.3.6 检查摄像机/各类报警探头支架是否牢固，连接线缆是否整齐、美观，接头接触是否良好。

- 5.2.3.7 检查摄像机/报警探头照射视角是否良好，有无障碍物遮挡。

- 5.2.3.8 检查摄像机图像有无模糊、发白、偏色、图像不稳、有水波纹等不清晰现象,是否亮度不够、是否色彩不对、是否监控对位准确、是否发现位移。

- 5.2.3.9 检查拾音器、音箱等设备能否正常工作，录音是否与监控图像同步，声音是否清晰等。

- 5.2.3.10 帮助建立完善系统设备档案，使系统设备在使用、保养、维护等方面始终处于受控状态；档案内容包括机型、编号、安装地点、安装时间、安装环境、运行状况、维护人员等内容；

- 5.2.4 设备台账

- 负责建立设备台账，并由实时更新、完善数据记录。

- 5.2.5 备件备品

- 保证所提供的货物设备在有充足的备品备件，满足日常使用、排除硬件故障、升级的需求。免费更换正常使用下损坏的配件，提供7*24小时免备件费、免人工费、免服务费的故障备件更换服务。

- 5.2.6 人员培训

- 5.2.6.1 现场培训

- 根据工作需求，提供各行操作人员系统应用和设备维护培训。工程建设经调试到位后，应对现场日常操作使用人员、管理、维护人员进行现场培训，达到熟练操作程度直至操作人员单独熟练操作为止。

- 5.2.6.2 专项培训

- 根据本项目要求配备专业服务人员，每年在指定地点，以集中培训的方式为我行提供规范的专业技术培训（分别针对设备操作人员和技术维护人员两个层次），使各行相关人员掌握设备的性能和操作，并能解决设备或系统的常见问题。设备操作人员培训至少1次/年；技术维护培训至少1次/年。

- 5.3 质保期外服务要求

- 5.3.1 提供免费电话咨询服务，提供产品上门有偿维护服务。

- 5.3.2 若需要继续由原施工单位和制造商提供售后服务的，该施工单位和制造商应以优惠价格提供售后服务。

## 四、付款方式

（一）合同签订时中标人向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金，履约保证金在验收合格后，采购人于1个月（30个日历日）内无息退还；

（二）中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

（三）中标人向采购人开具发票，采购人在1个月（30日历天）内以转账方式向中标人支付合同金额97%货款；剩余3%货款在5年质保期满、双方无任何纠纷、签名盖章确认《工程保修验收报告》后，采购人于10日历天内无息支付。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1.投标人提供2020年度或2021年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明（提供复印件）。 2.本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明（提供复印件）。 |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件）。 |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）（提供复印件）（注）。 2.缴纳社会保障金的证明材料（提供复印件）【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金（提供复印件）。 |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）。 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的其他要求 | 投标人提供书面声明（格式自拟）：与招标人是否存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交。 |
| （三） | 投标保证金 |  | 按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。 |

注：

①投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。

③以上证明材料、书面声明等均需加盖投标人公章。

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、技术部分等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。具体评审标准如下表。

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 （30%） | 30 | 当满足招标文件要求的有效投标供应商≥5家时，将投标价格最低的3家有效供应商报价的平均值作为评标基准价；当满足招标文件要求的有效供应商＜5家时，将投标价格最低的2家有效供应商报价的平均值作为评标基准价。按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分：投标报价≤基准价的供应商，其价格分为满分；其他投标人的价格分=（评标基准价／投标报价）×价格分值。 |  | 投标总报价得分最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 2 | 商务部分（15%） | 15 | 提供近5年与银行业合作的案例。 | 0-15分 每提供一个与银行业合作的案例得3分，最多得15分。 | 提供相关证明资料 |
| 2 | 技术部分 （55%） | 55 | 项目施工组织方案概述及部署 | 0-15分 编制要点： 项目施工组织方案概述及部署。 | 提供方案 |
|  |  |  | 施工质量管理 | 0-15分 编制要点：项目质量目标和保证措施、方法及质量管理体系。 |  |
|  |  |  | 工程进度计划与资源配备 | 0-10分 编制要点：项目工期目标和保证措施、方法及详细可行的进度计划（含施工进度计划表、拟投入的主要施工设备、劳动力计划）。 |  |
|  |  |  | 安全文明施工管理 | 0-5分 编制要点：安全文明施工目标和保证措施。 |  |
|  |  |  | 施工经验措施说明及环保防尘措施 | 0-5分 编制要点：施工经验措施说明及环保防尘措施说明。 |  |
|  |  |  | 项目实施的重点、难点及主要技术保证措施 | 0-5分 编制要点：项目实施的重点、难点及主要技术保证措施。 |  |

### 说明：评标委员会认为投标人的报价低于其他有效供应商报价算术平均价的40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）符合性审查

- 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合招标文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 投标文件的响应程度审查 | 投标文件内容 | - 对招标文件第二篇规定的项目服务需求作出响应。 |
|  |  | 投标文件内容 | - 符合招标文件的规定 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和服务评估。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标总报价由低到高顺序排列。得分且投标总报价相同的并列。服务部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

### 三、无效响应

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人组成联合体投标的；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的投标人不足3家的。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在同致诚工程咨询有限公司（http://www.tocham.com.cn/index.asp）或 中国农业发展银行-集中采购管理平台（https://pms.adbc.com.cn:9099/）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由 “第七篇投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照“第七篇投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

本项目不接受联合体参与投标。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式2份，其中正本1份，副本1份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.投标文件按招标文件“第七篇投标文件格式”要求签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术部分得分由高到低的顺序排列；技术部分得分相同的，按商务部分得分由高到低的顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下标准执行:

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-200 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 200-500 | 1.08% | 0.78% | 0.69% |
| 500-1000 | 0.76% | 0.43% | 0.52% |
| 1000-5000 | 0.45% | 0.23% | 0.32% |
| 5000-10000 | 0.23% | 0.09% | 0.18% |
| 10000-100000 | 0.045% | 0.045% | 0.045% |
| 1000000以上 | 0.009% | 0.009% | 0.009% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

（500-200）×0.78%=2.34万元

合计收费=1.5+0.8+2.34=4.64（万元）

（二）招标代理服务费缴纳账号：

户  名：同致诚工程咨询有限公司

开户行：招商银行重庆分行营业部

账  号：123905532310301

## 十、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同应按照《中国农业发展银行设备采购合同》签订。

（五）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

# 第六篇  合同（格式文本）

设备采购合同（示范文本）

合同编号：

甲      方：中国农业发展银行

住      所：

法定代表人／主要负责人：

邮      编：

联  系  人：

电话或传真:

邮      箱：

乙      方：

住      所：

法定代表人／主要负责人：

邮      编：

联  系  人：

电话或传真:

邮      箱：

根据国家相关法律法规，甲、乙双方就甲方向乙方购买         设备事宜，经协商一致，达成如下合同条款：

第一条  设备及价款

1.1  甲方向乙方购买                    设备（以下简称设备）共    台/套（设备采购清单详见附件   ）。该批设备由         （乙方/第三方        ）负责安装。

1.2  乙方负责向甲方提供上述设备，并负责设备            。（设备配置清单详见附件      ）

1.3  乙方向甲方交付的设备必须符合国家相应质量标准，满足招标文件的要求。（设备技术参数表详见附件      ）

1.4  合同金额为人民币      元（大写：      ），其中含增值税税额人民币            元（大写：            ），税率为    ％，具体税率以实际为准，根据国家税法规定执行。上述价款包括但不限于             （合同价格清单详见附件     ）。

1.5  乙方承诺向甲方提供上述设备的价格保护，即在价格保护期（自合同签订之日至所有设备验收合格后   日）内,因上述设备的价格下降，乙方给予甲方价格补偿。补偿金额为本合同中甲方所采购设备价格与同一型号配置设备的公开市场价格降价比例的乘积部分或依其他合理方法计算的差价。

1.6  在本合同生效后    年内，甲方再次采购乙方设备，乙方将以不低于此优惠幅度的价格向甲方提供        设备。甲方各级行直接购买乙方设备时也享有此优惠。

第二条  交  付

2.1  交付时间：乙方应在本合同签订之日起   个工作日内将合同设备运至交付地点，经甲方    （到货/安装）验收合格并签署相关验收报告后，视为设备的交付。

2.2  交付地点：

2.2.1  联系人 ：

2.3  运输及保险费用：由乙方承担。

2.4  风险承担：设备交付前毁损灭失的风险由乙方承担，交付后毁损灭失的风险由甲方承担。

第三条  设备验收及安装

3.1  甲方订购的设备到达交付地点后，乙方应指定工程师同甲方指定人员一起于到货后   个工作日内到场验收。

3.2  到货验收标准

3.2.1  所到设备与《设备配置清单及价格清单》中所列设备的数量、规格、型号、品牌、名称、原产地、配置、具体描述等须完全一致。

3.2.2  设备装箱单必须与到货的设备一致。

3.2.3  设备必须是全新的，设备的外观无破损。

3.2.4  设备所配的所有文档齐全。

3.2.5  乙方所提供的设备必须是原厂生产、原厂一次包装，设备包装在验收前不得打开。

3.2.6  对于需要上架加电的设备，乙方须完成上架加电工作。甲方在乙方完成设备上架加电后    个工作日内完成到货验收。

3.2.7  乙方所提供的设备开箱合格率必须达到    ％。

3.3  经甲方验收合格后  个工作日内，甲乙双方在《设备到货验收报告》（详见附件  ）上签字盖章确认。《设备到货验收报告》一式   份，甲方执   份，乙方执   份。

3.4  安装验收标准

3.4.1  系统需要乙方安装与调试的，由     （乙方/原厂      ）完成甲方生产环境的     安装和调试，设备正常运行。系统不需要乙方安装与调试的，由甲方自行安装与调试，乙方给予必要的技术指导；甲方无法完成安装与调试的，由乙方现场进行安装与调试或由乙方另行提供完整且全新的设备介质。

3.4.2  对于需要乙方安装的设备，乙方须在设备到货验收合格后  个工作日内完成安装。安装完成后设备的正常运转率必须达到   ％，甲方在乙方完成安装后  个工作日内完成安装验收。安装验收合格的，甲乙双方在《设备安装验收报告》（附件  ）上签字盖章确认。《设备安装验收报告》一式     份，甲方执    份，乙方执     份。

3.5  本合同项下设备验收如不合格按以下第     种方式解决：

3.5.1  个别非重要部件验收不合格，乙方应无条件更换不合格部件，并负责在验收不合格之日起的   个工作日内完成更换工作。如因乙方原因重要部件验收不合格则视为整机验收不合格，甲方有权退回全部货物，乙方应在   日内更换为整机合格设备，如果因乙方原因经甲方再次验收整机仍然不合格，则甲方有权要求乙方承担由此造成的甲方一切损失，且因此发生的一切费用由乙方承担。

3.5.2  对于验收不合格的设备，乙方应无条件进行整机更换，而不是仅对不合格的部件进行维修或更换，更换工作必须在验收不合格之日起    个工作日内完成，且因此发生的一切费用由乙方承担。

3.6  如果乙方所提供设备的开箱验收合格率达不到3.2.7条的标准，或者正常运转合格率达不到3.4.2条的标准，甲方有权退回本合同所列全部设备，且因此发生的一切费用由乙方承担。不合格的设备能够被证实是在运输过程中造成的损坏，则甲方同意乙方就损坏的设备进行更换，更换工作在     个工作日内完成。

第四条  合同金额及支付方式

4.1  支付方式：本合同约定的合同金额采用下列第    项方式支付：

4.1.1  采用一次性付清方式，付款时间为：          ，满足的条件为     ，甲方支付金额为合同金额的100％，即支付合同金额为人民币：       元（大写：         ），其中含增值税税额。

4.1.2  采用分次支付方式：

第一次支付：时间为    ，满足的条件为     ，支付合同金额的   ％，支付合同金额为人民币      元（大写：          ）， 其中含增值税税额。

第二次支付：时间为    ，满足的条件为     ，支付合同金额的   ％，支付合同金额为人民币       元（大写：         ）， 其中含增值税税额。

...

...

4.2  为确保乙方本合同项下义务的履行，乙方应于本合同签署   （前/后）   个工作日内向甲方缴纳本合同总金额的    ％作为履约保证金或提供同等金额的符合甲方要求的银行保函。如乙方违反或不履行或未完全履行本合同项下任何约定或条款，则甲方有权直接从保证金中扣除乙方应当支付的违约金、赔偿金及其他费用等全部乙方应付款项或者要求出具保函的银行履行担保责任，如保证金或保函项下担保金额不足以支付前述款项，则乙方应另行向甲方支付。本合同履行完毕后，乙方缴纳保证金的，保证金如有剩余，则甲方应在本合同履行完毕且经甲方验收合格后     个工作日内无息退还乙方；乙方提供保函的，则按照保函约定解除担保责任。

4.3  若乙方为增值税纳税义务人的，应开具符合国家法律法规及甲方要求的增值税专用发票或其他增值税扣税凭证（以下简称扣税凭证），甲方在收到乙方开具的扣税凭证并审核无误后依约向乙方支付款项。

4.3.1

甲方信息：

纳税人名称：中国农业发展银行

纳税人识别号（或统一社会信用代码）：

地址、电话：

开户行：

账号：

乙方信息：

纳税人名称：

纳税人识别号（或统一社会信用代码）：

开户行：

户名：

账号：

乙方如需改变上述信息，应提前    个工作日书面通知甲方。未按约定通知而造成甲方损失的，应予赔偿。

4.3.2  乙方应在接到甲方索取增值税专用发票要求之日起   个工作日内，向甲方开具并送达增值税专用发票，并确保甲方凭此增值税专用发票能够取得本合同约定的增值税总额。

4.3.3  若采购标的属于增值税免税范围（由乙方提供相应证明），乙方应向甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税普通发票。

4.4 若乙方非增值税纳税义务人的，乙方应按甲方的财务制度要求及时、足额为甲方开具符合国家法律法规和财务制度要求的正式票据。否则，甲方有权拒付有关费用。

第五条  设备的维护与服务

5.1  本设备     （到货/安装）验收合格后,由      （乙方/原厂商）负责    年的维护服务与支持，无需另行支付费用, 保修期自合同所列全部设备及服务     （到货/安装）安装验收合格并签署《设备     （到货/安装）验收报告》之日起计算，最迟不晚于设备到货后    个工作日。

5.1.1  服务内容为：负责                ，售后服务地点：      ，售后服务电话：      （服务内容详见附件    ）。维护或维修时间超过    个工作日时，乙方应向甲方提供替代性设备以保证甲方正常工作。

5.1.2  乙方保证售后维保人员的稳定性。若售后人员派出在甲方规定的工作场地范围内工作，乙方保证派出人员遵守甲方或规定的工作场地的有关制度、工作纪律和安全规定，派出人员在工作过程中因自身原因造成的财产损失和人员伤亡等责任由乙方负责，甲方不承担任何责任。

乙方与维保人员（包括但不限于驻场人员）应按照甲方管理要求履行相关服务。甲方管理要求为     ，派出人员到位时间为    ，派出人员人数及条件为          。

乙方与维保人员（包括但不限于驻场人员）违反上述要求的，则自违约之日起乙方应每日按合同金额的   ％向甲方支付违约金，并赔偿甲方遭受的全部损失。

5.2  设备保修期间，在正常使用的情况下，连续    个月内设备的某一部件故障次数如果超过    次，乙方负责免费更换全部同类设备的相关部件，更换的部件必须是全新的，并且性能及配置不低于原部件的性能及配置。

5.3  设备保修期间，在正常使用的情况下，连续    个月内设备故障次数如果超过   次，乙方负责免费更换全部同类设备，更换的设备必须是全新的，并且性能及配置不低于原设备的性能及配置。

5.4  设备保修期间，在正常使用的情况下，经甲乙双方协商认定非人为损坏部件，原厂商推诿不予维修更换的，由乙方承担费用负责维修更换损坏部件。

5.5  维护服务工作结束后，由甲方进行验收。验收标准为       。乙方填写        报告（详见附件  ），验收合格的，由甲乙双方共同签字确认，乙方凭借该报告（详见附件  ）向甲方申请支付合同款项。验收不合格的，甲方不签署相关验收报告，不予支付相应合同款项。

第六条  知识产权

6.1  乙方向甲方交付的设备必须不得侵犯任何第三方的合法知识产权。

6.2  乙方应依法承担由于其交付给甲方的设备侵犯了第三人知识产权而产生的所有法律责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

第七条  保密条款

乙方涉密信息知悉人员对履行本合同所获悉的甲方国家秘密、工作秘密及商业信息负有保密义务，否则承担本合同约定的违约责任并应赔偿由此给甲方造成的实际损失，构成犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

上述国家秘密是关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。乙方如因工作需要获取国家秘密信息，必须具备相应的涉密资质，由甲方严格按规定履行审批手续并现场监督乙方人员查阅。乙方不得违规获取国家秘密信息，否则须承担因泄露国家保密信息导致的一切后果。

上述工作秘密是指农发行在履行职能过程中产生或者获取的，不属于国家秘密，但泄露后妨碍农发行正常履行职能或者对国家安全、公共利益造成不利影响的内部敏感事项。乙方如因工作需要获取工作秘密信息，必须严格按照农发行工作秘密有关规定执行。乙方不得违规获取工作秘密信息，否则承担本合同约定的违约责任并应赔偿由此给甲方造成的实际损失，因工作秘密信息泄露妨碍农发行正常履行职能或者对国家安全、公共利益造成不利影响的，还须承担因信息泄露导致的一切后果。

上述商业信息是指乙方因履行本合同而直接或间接地以书面、口头、电子媒介或其他形式从披露方获得的任何非公开的信息、资料或数据，包括但不限于商业秘密、技术成果、研究成果、商业计划、客户信息、财务数据、文档模板、业务流程、双方的管理经验、职员个人信息等非公开的信息、资料或数据。

乙方涉密信息知悉人员包括但不限于采购事项负责人、经办人员及相关合同履行人员等能够接触到涉密信息的相关人员。

保密协议详见附件   。

无论本合同是否发生变更、解除、终止，本条款均长期有效。

第八条  违约责任

8.1  乙方除因甲方违约在先或不可抗力外，违反本合同约定的义务，均视为乙方违约。

8.1.1  乙方拖延设备交付的时间超过     个工作日，则自违约之日起每日应按照合同未交付部分设备款项的    向甲方支付违约金，违约金最多不超过本合同金额的     ％。

8.1.2  因乙方原因拖延设备交付的时间超过     个工作日且导致合同目的无法实现的，则甲方除有权要求乙方按合同8.1.1条款承担违约责任外，还有权解除本合同。解除合同的书面通知自到达乙方时生效，由此造成甲方的直接损失，由乙方承担，乙方应返还甲方已支付的合同款项及利息。

8.1.3  乙方或    （原厂商/第三方   ）未按合同约定条款履行售后服务，则自违约之日起每日乙方应按照合同金额的    ％向甲方支付违约金，违约金最多不超过本合同金额的   ％。乙方发生下列行为之一的，均视为违约：

（1）响应时间超出合同第   条或附件    的承诺时间；

（2）在甲方服务现场，不能遵照甲方相关规章制度和管理流程，且不积极配合甲方完成相应工作。

如乙方或    （原厂商/第三方   ）未按合同约定条款履行售后服务除应按照前述约定支付违约金外，甲方还有权委托其他第三方为甲方购买设备提供相关售后服务，服务费由乙方承担。

售后维保人员迟延到位或不到位的，迟延或不到位超过  个工作日，则自违约之日起乙方应每日按合同金额的   ％向甲方支付违约金，违约金的总额累计不超过合同金额的   ％。

8.1.4  如因乙方原因导致乙方交付的设备不符合合同约定的标准，则甲方有权退回或要求乙方更换不符合合同约定标准的设备，乙方应向甲方退回已支付的相应合同款项或在    日内为甲方更换符合合同约定的设备，并按不符合合同约定标准设备的合同金额    ％向甲方支付违约金。

8.1.5  乙方未按本合同约定开具、送达扣税凭证（或其他约定票据）的，甲方有权迟延支付相应款项直至乙方开具合格票据之日，且不承担任何违约责任，此期间乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

8.1.6  如乙方无法重新开具或开具的扣税凭证（或其他约定票据）与合同要求不符，给甲方造成损失的，乙方应予全额赔偿；因此造成合同无法继续履行等情况，甲方可终止合同，乙方应赔偿甲方遭受的全部损失，并按合同金额    ％向甲方支付违约金。

8.1.7  乙方违反国家法律法规、规章政策等要求开具、提供扣税凭证（或其他约定的票据）的，乙方应自行承担相应法律责任，并及时按甲方要求重新开具合法合规的票据，由此给甲方造成损失的，乙方应予全额赔偿；若造成合同无法继续履行等情况，甲方可终止合同，乙方应赔偿甲方遭受的全部损失，并按合同金额   ％向甲方支付违约金。

8.2  甲方除因乙方违约在先或不可抗力外，违反本合同约定的义务， 均视为甲方违约。

8.2.1  甲方未按合同约定支付合同金额超过     个工作日，则自违约之日起每日甲方应按照未支付合同金额的   ％向乙方支付违约金，违约金最多不超过本合同金额的    ％。

8.3  乙方若在合同执行过程中无正当理由不供货，则应向甲方支付未交付设备款项的    ％作为违约金，并承担由此给甲方造成的损失。甲方若在合同执行过程中无正当理由提出退货，则应向乙方支付退货部分货款的    ％作为违约金，并承担由此给乙方造成的损失。

8.4  任何一方违反本合同约定的知识产权条款、保密条款，违约方应向守约方承担合同金额    ％的违约金，并赔偿由此造成的对方的损失。发生国家秘密失泄密案事件的，违约方应当及时采取补救措施并承担相应后果。

8.5  任何一方违反合同约定，按照本合同约定应支付的违约金不足以弥补守约方损失的，还应对不能弥补的损失继续承担赔偿责任。

8.6  如发生违约事件，守约方要求违约方支付违约金时，以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等；违约方在收到上述通知后，应于   个工作日内答复对方，并支付违约金。如双方不能就此达成一致意见，将按照本合同所规定的争议解决条款解决双方的纠纷，但任何一方不得采取非法手段或损害本合同以强行实施违约金。

第九条  不可抗力

9.1  不可抗力指在本合同期限内发生的不可预见（或可预见，但其发生或后果不可避免）、非任何一方所能控制且使任何一方无法完全履行本合同的国家政策、法律、法规的限制、地震、台风、火灾、水灾、战争、罢工、暴动或任何其它社会、政治动荡造成的灾难。

9.2  如果出现不可抗力，双方在本合同中的义务在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行。经另外一方确认的不可抗力影响时间，不计入本合同执行时间。本合同期限可根据中止的期限作相应延长，但须双方协商一致。任何一方均不会因此而承担责任。

9.3  声称遭受不可抗力的一方应在不可抗力发生后不迟于    个工作日内通知另一方，并随附经有关部门确认的不可抗力书面证明，且应尽可能减少不可抗力所产生之影响。

9.4  如果发生不可抗力，双方应立即协商解决问题的方案。如果不可抗力持续   个工作日以上，致使本合同目的无法实现的，则任何一方均可解除本合同。

9.5  在发生不可抗力时，双方对各自控制下的设备、资料负有保管责任，对于未受不可抗力影响并且可以继续履行的合同义务应继续履行。

第十条  争议解决

10.1  本合同履行中发生争议，可由甲、乙双方协商解决；协商解决不成的，按下列第     项方式解决：

10.1.1  向甲方所在地人民法院起诉。

10.1.2  提交      仲裁委员会（仲裁地点为           ），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

10.2  在诉讼或仲裁期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。

10.3  乙方构成违约的，乙方需承担甲方为实现自身合法权益而支出的费用包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、保全费等。

第十一条  技术术语与解释

双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：                                                          。

第十二条  通  知

12.1  双方当事人现场通知对方当事人的事项，视为通知对方且对方知悉。

12.2  除本合同另有约定外，在合同履行和争议解决中，发生下列情形之一的视为通知到达对方并知悉：

（一）任何一方书面通知送达到对方的住所的第    个工作日；

（二）任何一方通过电话方式通知对方的联系人的第    个工作；

（三）任何一方以邮件的方式向对方邮箱发送通知的第    个工作日。

以上所称的住所、电话、联系人和邮箱系指本合同当事人列示部分载明的内容或在本合同履行或争议解决中已通知对方变更后的内容。

12.3  合同双方确认，本合同首页关于双方通讯地址、电话、传真均系真实有效，如有变更，变更方应在变更后   个工作日内通知对方。因一方变更前述通讯地址、电话、传真而未通知对方，造成对方无法发出通知的，由此造成的损失由变更方负责。上述地址系本合同履行过程中涉及各类通知、协议等相关文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达地址，因合同双方提供或确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方，导致相关文件和法律文书未能被对方实际接收的、邮寄送达的，以文书退回之日或拒收之日视为送达之日。对于上述明确约定的送达地址，进入诉讼程序后法院进行送达时可直接按上述地址邮寄送达，即使未能收到法院邮寄送达的文书，基于本合同的约定，也应当视为送达。

第十三条  其  他

13.1  本合同一式    份，甲方执   份，乙方执    份。本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与合同正文具备同等法律效力。本合同附件与合同正文内容不一致的，以合同正文为准。

13.2  本合同经双方法定代表人/主要负责人或授权代表人签名加盖公章后生效。合同执行期内，除合同约定的解除情况，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。对本合同的任何修改和补充，应以书面形式做出并经法定代表人/主要负责人或双方授权代表人签名加盖公章后方为有效，并成为本合同不可分割的组成部分。

13.3  甲乙双方应履行保密义务，未经对方许可，不可向与本合同无关的其他方披露或不正当使用任何与本合同有关的数据，包括合同本身。

13.4  本合同中的利息按合同签订时适用的全国银行间同业拆借中心公布公布的1年期LPR贷款利率以实际占用资金天数为标准计算。

13.5  其他双方约定事项：

13.6  本合同共包括    个附件：

附件一：设备采购清单

- 附件二：设备配置清单

- 附件三：设备技术参数表

附件四：合同价格清单

附件五：设备到货验收报告

附件六：设备安装验收报告

附件七：售后服务承诺函

附件八：原厂售后服务函

附件九：设备维保服务验收报告

附件十：保密协议

......

甲方（公章）：	                       乙方（公章）：

法定代表人/主要负责人                   法定代表人/主要负责人

或授权代表人（签名）：                  或授权代表人（签名）：

日 期：     年     月    日              日 期：     年     月    日

附件一

设备采购清单

|  |  |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 设备 |  | 总价 |
| 单位名称 | 单价 | 数量 |  |
| 合计 |  |  |  |

附件二

设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 品牌 | 原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件三

设备技术参数表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |

附件四

合同价格清单

| 序号 | 设备 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 （万元） | 小计 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  | - |  |  |

注：本合同价格清单为不含增值税的价格，增值税按国家税法规定执行，在卖方开具增值税专用发票或普通发票时计算。买方按付款时同比例支付增值税。

附件五

设备到货验收报告

| 验 收 单 位 资 料 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收单位名称 | 中国农业发展银行 |  |  |  |  |
| 设备交接地址 |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 设备用途 |  |  |  |  |  |
| 设 备 资 料 |  |  |  |  |  |
| 设备型号及序列号 |  |  |  | 数量 |  |
| 验 收 项 目 及 结 果 |  |  |  |  |  |
| 合格数量 |  | 不合格数量 |  | 发票数量 |  |
| 不合格原因说明 |  |  |  |  |  |
| 不合格设备的解决方法 |  |  |  |  |  |
| 二次验收 结果 |  |  |  |  |  |
| 验收说明 | 经中国农业发展银行有关人员确认上述设备已经完全符合验收标准，属验收合格。 |  | 乙方工程师签字 并盖公章 |  |  |
| 验 收 单 位 意 见 |  |  |  |  |  |
| 验收单位对厂商本次服务的评价和意见 □ 非常满意 □ 满意 □ 还可以 □ 不满意 具体意见： |  |  |  |  |  |
| 甲方需求部门 负责人签字 | 年 月 日 |  | 甲方资产管理部门负责人签字或盖公章 | 年 月 日 |  |

附件六

设备安装验收报告

| 验 收 单 位 资 料 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 设备集成地址 |  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 设备用途 |  |  |  |  |  |  |
| 设 备 资 料 |  |  |  |  |  |  |
| 设备型号 |  |  |  |  | 数量 |  |
| 验 收 结 果 |  |  |  |  |  |  |
| 集成遗留问题 说明 |  |  |  |  |  |  |
| 验收说明 | 经中国农业发展银行有关人员确认上述设备已经按照安装验收标准的要求进行了安装调试，实现了安装验收标准的技术功能要求。 |  |  | 厂商工程师签字并盖公章 |  |  |
| 验 收 单 位 意 见 |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位对厂商本次服务的评价和意见 □ 非常满意 □ 满意 □ 还可以 □ 不满意 具体意见：________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 需求部门负责人签字或盖公章 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

说明：本报告如有多页需加盖骑缝章。

附件七

售后服务承诺函

附件八

原厂售后服务函

附件九

设备维保服务验收报告

| 项目名称 |  | 开始日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  | 结束日期 |  |
| 工作内容： |  |  |  |
| 甲方评价及验收意见： |  |  |  |
| 甲方需求部门负责人签字或盖章 日期 |  | 乙方签字（盖章） 日期 |  |

- 附件十

- 保密协议

根据相关法律、法规，鉴于甲乙双方在《     合同》（以下简称“主合同”）项下的信息科技外包服务合作中需披露和接受保密信息（“保密信息”），并且双方将在从事各自商业活动的同时妥善保护双方的保密信息，为了明确甲乙双方就一方（“披露方”）向另一方（“接受方”）披露的保密信息所应承担的保密义务，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则，达成如下协议条款：

第一条  保密定义

1.1  本协议所称保密信息包括：任何标注‘秘密’、‘机密’、‘工作秘密’或‘商业秘密’标志字样的信息，主要包括会议纪要、人员信息、技术知识、调查、报告、解释、预测、设计构思和规划、发展研讨、说明书、设计图、图表、范例、项目进度、网络拓扑结构、设备资料、价格资料、技术参数和信息、客户和供应商资料信息、内部决策、商业信息，以及以任何方式反映出来的有关披露方及其所属分支机构不向公众公开的信息和资料。

1.2  若披露方所提供的保密信息未标注‘秘密’、‘机密’、‘工作秘密’或‘商业秘密’标志，或披露方是以口头方式提供，则披露方须在披露时明确说明所提供的信息是保密信息并于事后提供书面摘要。其中甲方计算机系统内的所有系统配置、技术参数和业务数据信息虽不能标注‘秘密’、‘机密’、‘工作秘密’或‘商业秘密’标志字样，但同样属于保密信息。

1.3  甲方的机构设置和运行机制、业务流程、逻辑流程，应用系统的功能、交易量、交易特征，计算机系统或应用系统的漏洞信息，与其他公司的合作信息、合同，以及基于委托开发技术服务合同所开发出来的成果等属于保密信息。

第二条  保密义务

对第一条所称的保密信息，接受方同意并保证承担以下保密义务：

2.1  接受方应对从披露方获取的所有保密信息采取严格的保密措施，确保保密信息不因接受方的原因而被泄露，该等保密措施应至少与接受方对其自身拥有的保密信息所采取的保密措施相同。未经披露方同意，接受方不得将此类信息披露给任何第三方。未经披露方书面同意，接受方不得以任何形式、任何理由宣传、使用第一条约定的保密信息，或以披露方的名义开展任何活动。

2.2  接受方仅可为披露保密信息的目的，或为披露方的利益使用第一条所述保密信息。

2.3  接受方应确保仅向为披露方披露其保密信息之目的而需要知道的接受方公司员工或其关联公司员工在必要的范围内披露保密信息。在向上述任一方披露之前，接受方应与该方签订保密协议，以要求该方按本协议的规定对披露的保密信息保密。接受方公司员工或其关联公司员工违反保密义务的，无论该行为是员工在任期间发生的还是离职后发生的，均视同接受方违约，接受方应按本协议第五条的约定承担违约责任。

2.4  在完成相应的项目后，接受方应立即归还或以不可恢复方式销毁或删除自披露方取得的任何记载保密信息的书面或其他形式的材料，除非另有合同约定。

2.5  如果因接受方的披露而出现的保密信息被泄露或使用，接受方应当尽一切合理努力采取有效措施防止泄密进一步扩大，并立即向披露方报告。

2.6  乙方在甲方驻场服务的人员应严格遵守甲方的规章制度，服从日常管理，严格履行保密义务。

第三条  免责条款

3.1  接受方根据由具有管辖权的法院或由一个行政机关发出命令、规定或有关法律、法规的要求以及因审计要向审计机关提供相关信息的，接受方可以根据相应要求予以披露。接受方可以且仅可以在被要求披露的范围内披露保密信息，并且接受方应当将该等情况及时通知披露方关于该要求的存在、条款及具体情况，有义务协助和配合披露方以便披露方寻求适当的保护令或采取适当的保护措施。

3.2  接受方对下述信息不承担保密义务：

3.2.1  非因接受方或其员工的泄露已经进入公共领域的信息；

3.2.2  接受方在收到此保密信息前已经拥有或未利用披露方任何条件的情况下独自开发的信息；

3.2.3  接受方从合法持有并有权披露的第三方获取的信息资料；

3.2.4  对于已体现在双方项目合作成果中的保密信息，甲方无需承担保密义务。

第四条  保密期限

接受方需无限期地承担保密义务，直至披露方宣布解密或者保密信息实际上已经公开。如有关合同中对保密期限另有约定，以合同中约定的保密期限为准，本协议终止时，该合同项下保密相关事宜仍按本协议的约定执行。

第五条  违约责任

该条款遵照主合同条款中关于违约责任条款执行。

第六条  不可抗力

该条款遵照主合同条款中关于不可抗力条款执行。

第七条  争议的解决

该条款遵照主合同条款中关于争议的解决条款执行。

第八条  其他事项

其他双方约定事项：

附件十一

廉 洁 合 同

甲方：中国农业发展银行重庆市分行

乙方：

根据国家相关法律法规，为预防商务往来的违法违纪事件发生，甲方、乙方同意在双方的商务合作中履行以下约定。

一、甲、乙双方廉洁义务

（一）严格遵守党规党纪、国家有关法律法规。

（二）双方业务活动坚持公平、公正、公开、诚信原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益。

（三）建立健全自我约束制度，开展廉洁教育，监督、查处违规、违纪、违法行为。

（四）发现对方在商务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时纠正，情节严重的，应向有关纪检监察部门举报。

二、甲方廉洁义务

（一）甲方严格遵守中国农业发展银行党风廉政建设责任制及廉洁从业规定。

（二）甲方按照公平、公正、公开和诚实守信的原则开展各项业务活动，为乙方提供公平的竞争环境与平台。

（三）甲方有权了解乙方有关诚信经营及廉洁从业方面的各项制度和规定，并自觉配合乙方遵守执行。

三、乙方廉洁义务

（一）乙方承诺遵守甲方在诚信经营及廉洁从业方面的各项制度和规定，以及相关党纪党规、国家法律法规，并自觉配合甲方执行。

（二）乙方在与甲方商务合作中，严禁以下不廉洁的行为：

1.贿赂甲方人员或其亲属、特定关系人；

2.支付、报销应由甲方人员或其亲属个人支付的费用；

3.赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

4.为甲方人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品；

5.与甲方人员或其亲属以借贷名义发生经济往来;

6.无偿、象征性收取钱物或以明显低于市场价格向甲方人员提供物品、服务及股份；

7.以明显高于市场价格购买甲方人员个人物品；

8.允许甲方人员或其亲属、特定关系人在乙方投资、担任重要职务及相关联业务职务；

9.利用资源为甲方人员或其亲友非法谋利；

10.接受甲方人员提供的有偿中介活动；

11.为甲方人员提供可能影响公正执行公务的宴请，安排甲方人员娱乐、旅游、度假或到私人会馆等娱乐场所活动；

12.参加甲方人员婚丧嫁娶等活动，提供不正当利益；

13.与甲方人员进行赌博；

14.向招标代理机构等受托方提供不正当利益；

15.违反国家法律法规、甲方相关规定等其他不廉洁行为；

16.违反不诚信行为等（详见附件《诚信承诺函》）。

（三）乙方发现甲方人员有不廉洁、不诚信行为，应及时向甲方相关纪检监察部门进行实名举报。

四、违约责任

（一）甲方人员违反上述廉洁从业义务，经调查属实，甲方依据党政纪规等对当事人进行处理。

（二）乙方及其人员违反上述廉洁从业义务，经调查属实，甲方有权依据相关法律法规，将乙方列入“黑名单”并进行相应处理。

（三）甲方给予乙方本条第（二）款处理时，甲方有权书面通知乙方解除甲方与乙方已签订但尚未履行完毕的全部或部分商务合同，此时，乙方应赔偿由此给甲方造成的经济损失。

五、附则

（一）本合同经双方签字、盖章后生效，并长期有效。

（二）本合同系甲乙双方之间就本合同主题达成的完整且唯一的合同，取代之前双方已经作出的与本合同主题相同或类似的任何书面或口头的交涉、协议或约定。

（三）本合同为双方已签订及本合同签署后签订的所有商务合同的附件（不论该等商务合同是否引用本合同），为该等商务合同的有效组成部分。

（四）监督举报电话：中国农业发展银行重庆市分行纪委办公室，023-63789186。

# 第七篇  投标文件格式

一、经济部分

二、技术部分

三、商务服务部分

四、资格条件及其他

五、其他应提供的资料

### 一、经济部分

（一）报价函

- 报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的招标文件，经详细研究，决定参加该项目的投标。

1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，投标报价为人民币大写：      元整；人民币小写：           元。

2、我方现提交的投标文件为：投标文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3、我方承诺：本次投标的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方招标采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个招标过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等规定给予惩罚。

6、我方若成为中标人，将按照最终招标结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

8、我方同意按招标文件规定，交纳投标保证金。

9、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

投标人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

- 明细报价表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16盘位32路网络硬盘录像机 |  |  |  |  |
| 2 | 8盘位16路网络硬盘录像机 |  |  |  |  |
| 3 | 600万像素红外枪机 |  |  |  |  |
| 4 | 一体化200万像素红外枪机 |  |  |  |  |
| 5 | 分体式200万像素红外枪机 |  |  |  |  |
| 6 | 200万像素红外半球 |  |  |  |  |
| 7 | 200万像素PTZ半球摄像机 |  |  |  |  |
| 8 | 分线式报警主机 |  |  |  |  |
| 9 | 总线制报警主机 |  |  |  |  |
| 10 | 吸顶双鉴探测器 |  |  |  |  |
| 11 | 壁挂双鉴探测器 |  |  |  |  |
| 12 | 玻璃破碎探测器 |  |  |  |  |
| 13 | 声光报警器 |  |  |  |  |
| 14 | 灯光联动 |  |  |  |  |
| 15 | 拾音器 |  |  |  |  |
| 16 | 24口POE全千兆网络交换机 |  |  |  |  |

### 二、技术部分

### 由投标人按照第三篇  评审标准 中有关技术部分要求自行编制

### 三、商务服务部分

（一）商务服务响应偏离表

响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于招标文件的商务服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                      法人授权代表：

（投标人公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇 项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的招标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

（四）书面声明

项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（五）信用中国网站及中国政府采购网查询结果（查询时间为本项目采购公告发布之日起至递交投标文件截止时间前）

1. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果（提供查询结果网页打印件并加盖投标人公章）

1.1“信用信息”查询结果；

1.2“失信被执行人”查询结果；

1.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

1.4“政府行政许可与行政处罚”查询结果。

2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（提供查询结果网页打印件并加盖投标人公章）

“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

（九）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

### 五、其他应提供的资料

其他资料

其他与项目有关的资料（自附）：投标人总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）

招标文件发售登记表

| 项 目 号： 招标项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 | （投标人公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| 邮箱 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 报名说明： 1.现场报名的投标人，请到重庆市渝北区星光大道土星A2栋11楼招标代理部递交发售登记表（需加盖投标人公章），由发售人确认后缴纳报名费用。 |  |  |  |
| 联系人：宋老师 023-88602519 |  |  |  |
| 报名和招标文件发售截止时间： 2022年 月 日-2022年 月 日17:00（工作时间） |  |  |  |
| 招标文件售价：人民币300元/份 |  |  |  |